Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-эксплуатационное управление г. Котово»

403805, г. Котово Волгоградской области, адрес: ул. Чапаева 7/1,

тел./факс 4-58-86

ИНН/КПП 3453000501/345301001, ОГРН 1133453000537

Исх. №____ от __________2023 г.

Главному редактору «Маяк Котово»

Сидоровой Т.А.

Прошу Вас разместить в газете статью следующего содержания:

«КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

ООО «ЖЭУ г.Котово» в очередной раз доводит собственникам жилых помещений следующую информацию. В квартирах жилых домов традиционно предусмотрена вентиляция с естественным побуждением, при которой воздухообмен должен осуществляться за счет постоянного притока воздуха через неплотности в деревянных оконных рамах и дверных коробках, а отток воздуха и удаление продуктов горения бытового газа - через специальные вентиляционные и дымовые каналы.

В настоящее время распространена установка пластиковых окон и входных дверей с герметичным притвором, что исключает постоянный и естественный приток воздуха в жилые помещения. Даже при исправном состоянии дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии притока воздуха извне воздухообмен в помещении будет недостаточным или вовсе отсутствовать.

Отсутствие надлежащей вентиляции помещений исключает возможность использования газового оборудования из-за опасности отравления угарным газом.   Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях угарного газа, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.

Кроме этого, в отсутствие нормальной вентиляции из-за избыточного содержания  влаги в воздухе на наружных ограждающих конструкциях (стенах, в углах и на потолке, окнах, оконных откосах) образуется конденсат, создавая тем самым благоприятные условия для развития плесени.

Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне!

Все квартиры в домах проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Существуют рециркуляционные вытяжки для плит, которые не подключаются к вентиляции. Их задача - очищать воздух, пропуская его через свою систему фильтров. Подобные вытяжки не влияют на воздухообмен в помещении и безопасны для использования.

Необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Важно регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы.

ООО «ЖЭУ г.Котово», с привлечением специализированной организации, проводит регулярную поквартирную проверку работы дымоходов и вентканалов. По действующему законодательству проверка проводится не реже 3-х раз в год: в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь. О датах и времени проверок жильцы уведомляются путем размещения объявлений на подъездах, письмами и по телефону. Собственники обязаны предоставлять доступ в свои помещения для проверок дымвентканалов представителей специализированной организации. В случае непредставления доступа без уважительных причин, его обеспечение будет проведено в судебном порядке, с возложением всех судебных расходов на собственника помещения.

Если специализированная газовая служба, изучив акты обхода многоквартирных домов по дымвентканалам, выявит факт того, что не был обеспечен доступ в большое количество квартир, такому многоквартирному жилому дому может быть приостановлена подача газа. Также поставка газа незамедлительно прекращается без предупреждения при выявлении факторов отсутствия (неудовлетворительной) тяги в дымоходах и(или) вентканалах.

Напоминаем, чтобы сохранить благоприятные условия проживания, а также избежать несчастных случаев

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать в вытяжные отверстия дымовых и вентиляционных каналов вытяжки и вентиляторы, перекрывать их воздуховодами;

- заклеивать вытяжные вентиляционные отверстия и уменьшать их размеры, закрывать предметами обихода;

- самовольно изменять и вмешиваться в работу системы вентиляции;

НЕОБХОДИМО:

- обеспечить проверку наличия тяги перед использованием газового оборудования;

- обеспечить периодическую (не менее 3-х раз в год) проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов;

- обеспечить постоянный приток воздуха. Для этого окна должны иметь открывающиеся створки, фрамуги, форточки или специальные вентиляционные устройства;

- необходимо организовать регулярное, в том числе «залповое» (1-2 раза в сутки в течение 3-5 минут) проветривание жилых помещений.».

###### Оплату гарантирую.

###### Директор		           	                        	С.В.Абрамов